## Charge du condensateur sous tension constante.

### But.

Observer l’évolution de la tension aux bornes d’un condensateur chargé par un générateur de tension  en série avec une résistance R. Évaluer expérimentalement la constante de temps  du circuit R.C. Observer l’évolution de l’intensité i du courant lors de la charge et de la décharge du condensateur.

### Montage.

Indiquer les branchements nécessaires à la visualisation de la variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps.

## Exploitation des différentes courbes.

### Étude de.

#### Quel est le document qui représente les variations de la tension u BM en fonction du temps ?

#### Nommer les deux phases de la charge ou de la décharge du condensateur.

#### Quelle est l’ordonnée de l’asymptote horizontale à la courbe représentant la charge du condensateur ?

#### Interpréter le résultat et en déduire la valeur de la tension aux bornes du condensateur lorsqu’il est chargé.

#### Déterminer l’expression littérale de. Tracer la tangente à l’origine à la courbe. Donner les coordonnées du point M, point d’intersection de la tangente à l’origine à la courbe et de l’asymptote horizontale à la courbe. En déduire la valeur de la constante de temps  du circuit R.C.

#### Calculer la valeur de la capacité C du condensateur sachant que la résistance. La comparer avec celle donnée par le constructeur ().

### Étude de .

#### Quel est le document qui représente les variations de la charge q B en fonction du temps ?

#### Déterminer la valeur de la charge maximale emmagasinée par le condensateur.

#### Calculer la durée au bout de laquelle le condensateur est chargé à 63 % de sa valeur maximale. Comparer cette durée à la constante de temps.

#### Déterminer la charge du condensateur au bout de la durée.

#### Exprimer Q en fonction de la charge maximale. Conclusion.

#### Calculer l’énergieemmagasinée par le condensateur lorsqu’il est chargé.

### Étude de  .

#### Quel est le document représentant les variations de l’intensité du courant dans le circuit en fonction du temps ?

#### Comment varie la valeur de l’intensité du courant lors de la charge du condensateur ? Quelle est la valeur de l’intensité dans le circuit lorsque le condensateur est chargé ?

#### Exprimer en fonction de la charge q B de l’armature du condensateur reliée au point B l’intensité i dans le circuit et la tension u BM aux bornes du condensateur. En déduire l’expression de i en fonction de u BM.

### Étude de .

#### Quel est le document représentant les variations de q B en fonction de u BM ?

#### En déduire une relation simple entre ces deux grandeurs. Que représente le coefficient directeur de la droite obtenue ? Calculer sa valeur. Quelle est son unité ? Que représente cette grandeur ?

## Les différentes courbes.